大昌建设集团有限公司

职业健康安全危险源调查评价表

（安装工程项目部）

编制/日期：郭静君2011.8.26

审核/日期：舒平国2011.8.26

批准/日期：方阿忠2011.8.26

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                     第1页，共3页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | L 评 分 | E 评 分 | C 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备设施缺陷 | 1 | 电焊机接线处无防护罩 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 2 | 电焊机龙头线老化、长度过长 | 作业人员 | 触电、火灾 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 3 | 冲击钻无保护零线 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 |
| 防护缺陷 | 4 | 作业人员没有佩戴安全帽 | 作业人员 | 物体打击 | 将来/异常 | 1 | 10 | 7 | 70 | 一般 |
|  | 5 | 电焊作业没有佩戴绝缘鞋和绝缘手套 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 7 | 42 | 一般 |
|  | 6 | 高空作业时没有使用安全带 | 作业人员 | 高坠 | 将来/异常 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般 |
| 电危害 | 7 | 移动配电箱的电缆任意拖拉 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 8 | 漏电保护器失灵 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 9 | 电焊机保护零线接触不良 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 10 | 使用的碘钨灯保护零线接触不良 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 |
| 噪音危害 | 11 | 冲击钻使用时发出的噪音 | 作业人员 | 听力损伤 | 将来/异常 | 0.2 | 6 | 1 | 1.2 | 一般 |
| 振动危害 | 12 | 冲击钻使用时产生的振动 | 作业人员 | 振动危害 | 将来/异常 | 0.1 | 6 | 1 | 0.6 | 一般 |
| 作业环境不良 | 13 | 夏天高温作业，容易中暑 | 作业人员 | 中暑 | 将来/异常 | 10 | 6 | 1 | 60 | 一般 |
|  | 14 | 在狭窄空间内作业及未设置防护设施处作业 | 作业人员 | 高坠 | 将来/异常 | 6 | 2 | 7 | 84 | 一般 |
| 设备设施缺陷 | 15 | 使用的绝缘工具没有检测 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 16 | 小型电焊机一次进线长度大于5M，不符合安全要求 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 17 | 电焊机的龙头线外皮绝缘老化、走线不符合安全要求，焊钳破损严重、线截面积偏小 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 3 | 6 | 15 | 270 | 重大 |
|  | 18 | 使用的手持电动工具没有进行绝缘检测 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 19 | 使用的人字梯中间的连接杆件没有或连接不牢固 | 作业人员 | 高坠 | 将来/异常 | 10 | 1 | 3 | 30 | 一般 |
|  | 20 | 电焊机无保护零线及出线、进线防护罩 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 21 | I类手持电动工具无保护零线 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                     第2页，共3页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | L 评 分 | E 评 分 | C 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护缺陷 | 22 | 手持砂轮机无防护罩 | 作业人员 | 机械伤害 | 将来/异常 | 6 | 6 | 7 | 252 | 重大 |
|  | 23 | 电焊面罩破损严重 | 作业人员 | 视力损伤 | 将来/异常 | 6 | 1 | 7 | 42 | 一般 |
|  | 24 | 角磨机操作工不佩戴防护眼镜 | 作业人员 | 视力损伤 | 将来/异常 | 6 | 6 | 1 | 36 | 一般 |
|  | 25 | 操作工高空作业不使用安全带 | 作业人员 | 高坠 | 将来/异常 | 6 | 1 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 26 | 电工作业没有佩戴绝缘手套或绝缘鞋 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 27 | 漏电保护器失灵 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 6 | 0．5 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 28 | 在潮湿的地方照明没有使用安全电压 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 6 | 1 | 15 | 90 | 一般 |
| 标志缺陷 | 29 | 电器安装时，没有设置安全警示牌 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 1 | 6 | 15 | 90 | 一般 |
| 负荷极限：体力、听力、视力超过极限 | 30 | 电工作业无证上岗 | 作业人员 | 触电 | 将来/异常 | 6 | 0．5 | 16 | 45 | 一般 |
|  | 31 | 高空作业时间过长，造成体力下降、注意力不集中 | 作业人员 | 高坠 | 将来/异常 | 1 | 3 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 32 | 酒后作业 | 作业人员 | 触电、机械伤害等 | 将来/异常 | 6 | 0．5 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 33 | 心脏病、高血压患者进行电器安装作业 | 作业人员 | 触电、机械伤害等 | 将来/异常 | 6 | 0．5 | 15 | 45 | 一般 |
| 指挥失误 | 34 | 施工管理人员违章指挥 | 作业人员 | 触电、机械伤害等 | 将来/异常 | 10 | 0．5 | 15 | 75 | 一般 |
| 操作失误 | 35 | 违章作业 | 作业人员 | 触电、机械伤害等 | 将来/异常 | 10 | 0．5 | 15 | 75 | 一般 |
| 落地 脚手架、人字梯 | 36 | 脚手架不按方案要求搭设 | 作业人员 | 架体倾倒等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 重大 |
|  | 37 | 脚手架与木工支架、卸料平台、砼泵管连接 | 作业人员 | 架体倾倒等 | 将来/异常 | 3 | 0.5 | 100 | 150 | 一般 |
|  | 38 | 脚手架未按规定安装避雷装置 | 作业人员 | 触电等 | 将来/异常 | 3 | 0.1 | 100 | 30 | 一般 |
|  | 39 | 脚手架扣件紧固力矩没有满足40～60N·m | 作业人员 | 架体倒坍、高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 0.5 | 100 | 150 | 一般 |
|  | 40 | 作业人员无证上岗 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 1 | 2 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 41 | 搭、拆期间未设置警戒区 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 60 | 360 | 重大 |
|  | 42 | 分阶段搭设未组织验收投入使用 | 作业人员 | 架体倒坍、高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 一般 |

职业健康安全危险源调查评价表

4.3.1-HR01

部门：项目部                                                                                     第3页，共3页

| 作业/活动 /场所分类 | 序号 | 危险源 | 危害涉及人员 | 伤害如何发生及可能的后果 | 时态/状态 | L 评 分 | E 评 分 | C 评 分 | D 值 | 结 论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落地 脚手架、人字梯 | 43 | 落地脚手架基础无排水措施 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 2 | 1 | 60 | 120 | 一般 |
|  | 44 | 连墙件（拉结）设置位置不合理 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 15 | 45 | 一般 |
|  | 45 | 不按规定设置剪刀撑 | 作业人员 | 坍塌等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 重大 |
|  | 46 | 脚手架钢管、扣件材质不符合要求或使用非标准扣件螺母 | 作业人员 | 架体倒坍、高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 100 | 600 | 重大 |
|  | 47 | 脚手架未设上下通道 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 60 | 180 | 重大 |
|  | 48 | 斜道未设置防滑条 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 2 | 2 | 15 | 60 | 一般 |
|  | 49 | 作业人员作业时不使用安全带或使用不正确 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 15 | 90 | 一般 |
|  | 50 | 拆下时的材料往下抛掷 | 作业人员 | 物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 |
|  | 51 | 脚手架有探头板 | 作业人员 | 高处坠落等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 3 | 18 | 一般 |
|  | 52 | 架体搭设高度超过方案规定 | 作业人员 | 架体倾倒等 | 将来/异常 | 3 | 1 | 100 | 300 | 重大 |
|  | 53 | 搭、拆时未进行监控 | 作业人员 | 高处坠落、物体打击等 | 将来/异常 | 3 | 2 | 30 | 180 | 重大 |